泰安市山立机械设备有限公司

年生产装载机、挖掘机和挖装机50台项目

竣工环境保护验收意见

根据《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求，2018年9月18日，泰安市山立机械设备有限公司在泰安市泰山区组织召开了年生产装载机、挖掘机和挖装机50台项目竣工环境保护验收会议。验收组由建设单位-泰安市山立机械设备有限公司、环评单位-山东正道资源环境开发有限公司、验收监测单位-山东鲁岳检测科技有限公司及技术专家（验收组人员名单附后）组成。泰山区环境保护局派员参加了会议，同步进行项目噪声和固体废物污染防治设施验收工作。验收组听取了建设单位工程环境保护执行情况和验收监测单位竣工环境保护验收监测情况的汇报，对工程环境保护设施的建设情况进行了现场检查，核实了有关资料。经认真讨论，形成竣工环境保护验收意见如下：

一、工程建设基本情况

泰安市山立机械设备有限公司位于泰山区省庄镇九星街101号，租赁泰山区省庄镇九星街101号院内闲置空地和厂房，项目占地面积2450m2，总建筑面积为1702m2。购进钻床、离子切割机、喷漆房等设备，建设年生产装载机、挖掘机和挖装机50台。

该项目于2017年8月开工建设，泰山区环保局于2017年9月对该项目做出了处罚；公司委托山东正道资源环境开发有限公司编写了环境影响报告表，2017年12月25日，泰山区环境保护局以泰山环审报告表[2017]278号对该项目的环境影响报告表进行了批复。

项目于2018年6月调试生产，实际总投资58万元，其中环保投资15万元。

二、工程变动情况

与环评阶段比较，该企业新建一座危废暂存间；企业建化粪池，由泰安宝盛保洁服务公司定期清运；喷漆废气经过水幕+环保箱（过滤棉+活性炭）+UV光解处理后经15m高排气筒排放；职工生活垃圾及化粪池清理由泰安宝盛保洁服务公司定期清运；废UV灯管每3年更换一次，该项目经改造后未产生废UV灯管，待产生后委托由有资质单位处置，

经对照环境保护部《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办【2015】52号），验收组认为本工程变更不属于重大变动。

三、环境保护设施建设情况

1、废水

无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后由泰安市宝盛保洁服务有限公司定期清理，不外排。

2、废气

喷漆废气收集后经喷淋塔+环保箱（过滤棉+活性炭）+UV光解处理，后经15m高排气筒排放。无组织废气通过采取机械通风、焊接烟尘净化器等措施。

3、噪声

车间内产生噪声源的设备均摆放在车间内；车间厂房的范围结构隔声，围护结构的墙为钢框架结构，窗户为普通塑钢窗；车间内等离子切割枪、气割枪、钻床等产生噪声较大的设备设置减振基座，设备运转部位设置安装消声器，以减少震动和噪声。

4、固体废物

该项目生产期间产生的固体废物主要有：废下脚料、回收的烟尘、废油漆桶、漆渣（包括喷漆房部分循环废水）、过滤棉、废活性炭、废UV灯管和职工生活垃圾。

废下脚料、回收的烟尘经回收后外售泰安市邱家店镇北关收废站；废油漆桶、废过滤棉、漆渣（含喷涂废水）、废活性炭收集后放置于危废暂存间，委托莱芜德正环保科技有限公司处置；职工生活垃圾经厂区垃圾桶收集后，由泰安宝盛保洁服务公司定期清运；目前未产生废UV灯管，待产生后与有资质单位签订回收协议。

四、环境保护设施调试效果和工程对环境的影响

根据山东鲁岳检测科技有限公司编制的验收监测报告，验收监测期间，生产负荷94.1%，环保设施运行正常。

1、废气

无组织废气：监测结果表明，监测期间该项目厂界无组织废气颗粒物浓度最大值为0.554mg/m3，低于1.0mg/m3排放浓度限值，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准。厂界无组织废气苯低于检测限值＜0.0004mg/m3；甲苯浓度最大值为0.0326mg/m3；二甲苯浓度最大值为0.0021mg/m3；苯系物浓度最大值为0.0344mg/m3；VOCS浓度最大值为0.084mg/m3，均符合《挥发性有机物排放标准 第1部分汽车制造业》（DB37/2018.1-2016）表2标准。

有组织废气：监测期间该项目喷漆房排气筒有组织颗粒物排放（净化后）浓度最大值为12.9mg/m³，最大排放速率为0.209kg/h，环保设施处理效率最小值为48.8%，有组织颗粒物排放浓度以上数据符合《山东省区域性大气污染物综合排放标准》执行（DB37/2376-2013）表2一般控制区大气污染物排放浓度限值（20mg/m3）及排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关要求（3.5kg/h）。

监测期间该项目喷漆房排气筒有组织苯排放（净化后）浓度最大值为0.017mg/m³，最大排放速率为2.88×10-4kg/h，环保设施处理效率最小值为24.4%；甲苯排放（净化后）浓度最大值为0.363mg/m³，最大排放速率为5.90×10-3kg/h，环保设施处理效率最小值为53.5%；二甲苯排放（净化后）浓度最大值为0.031mg/m³，最大排放速率为5.01×10-4kg/h，环保设施处理效率最小值为39.7%；VOCS排放（净化后）浓度最大值为0.848mg/m³，最大排放速率为1.36×10-2kg/h，环保设施处理效率最小值为67.1%，以上数据符合《挥发性有机物排放标准 第1部分汽车制造业》（DB37/2018.1-2016）表1特殊用途车辆最高允许排放浓度及排放速率。

2、噪声

厂界外设置4个监测点位，昼间等效声级最大值为58.2dB(A)；符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

3、固体废物

该项目产生的工业固废和生活垃圾均得到有效处置，不外排。

五、验收结论

- 该项目在实施过程中基本按照环评文件及批复要求配套建设了相应的环境保护设施，各类污染物达标排放，符合建设项目竣工环保验收条件，工程竣工环境保护验收合格。

六、后续工作建议

1、根据验收组意见修改验收监测报告相关内容；

2、验收合格5日内，按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定，通过网站或其他便于公众知悉的方式依法向社会公开，向环保部门报送项目竣工验收材料；

3、严格执行重污染天气应急预案和应急减排措施。加强污染设施运行管理，确保污染物稳定达标排放。积极配合并接受环保部门日常监督管理。如遇环保设施检修、停运等情况，要停止生产及时向当地环保部门报告，并如实记录备查。

附件：泰安市山立机械设备有限公司年生产装载机、挖掘机和挖装机50台项目竣工环境保护验收组人员名单

验收组

2018年9月18日